BEDNARKA OCYNKOWANA OGNIOWO

PN-EN 62561-2/2012

ZASTOSOWANIE: ZWODY I PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE

| Szerokość | mm | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość | mm | 2,5 | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,5 |
| Przekrój | mm2 | 50 | 60 | 80 | 62,5 | 75 | 75 |
| Materiał wsadowy |  | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR |
| Waga kręgu | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Długość bednarki w kręgu | m | 128 | 106 | 80 | 102 | 85 | 85 |

PN-EN 62561-2/2012

ZASTOSOWANIE: UZIOMY

| Szerokość | mm | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Grubość | mm | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 |
| Przekrój | mm2 | 100 | 90 | 105 | 120 | 150 | 120 | 160 | 200 | 150 | 200 |
| Materiał wsadowy |  | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR | DD11 S235JR |
| Waga kręgu | kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Długość kręgu | m | 64 | 70 | 60 | 53 | 43 | 53 | 40 | 32 | 42 | 31 |

| NORMY | ZASTOSOWANIE |
| --- | --- |
| PN-EN 10111 | Blachy i taśmy ze stali niskowęglowych walcowane na gorąco w sposób ciągły, przeznaczone do obróbki plastycznej na zimno − Warunki techniczne dostawy. |
| PN-EN 10025-2 | Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych − Część 2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych. |
| PN-EN 10051 | Taśmy, blachy grube i blachy cienkie walcowane na gorąco w sposób ciągły cięte z taśm szerokich ze stali niestopowych i stopowych − Tolerancje wymiarów i kształtu. |
| PN-EN 62561-2/2012 | Elementy urządzenia piorunochronnego (LPSC) − Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów. |
| PN-EN 10346 | Wyroby płaskie stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły − Warunki techniczne dostawy. |
| PN-EN 10143 | Blachy i taśmy stalowe powlekane ogniowo w sposób ciągły − Tolerancje wymiarów i kształtu. |
| PN-EN ISO 1460 | Powłoki metalowe − Powłoki cynkowe zanurzeniowe na materiałach żelaznych − Oznaczenie masy jednostkowej metodą wagową. |
| PN-EN 10204 | Wyroby metalowe − Rodzaje dokumentów kontroli. |

| DANE TECHNICZNE |  |
| --- | --- |
| POWŁOKA | Powłoka cynku zgodnie z normą PN-EN 62561-2 |
| POWIERZCHNIA | - Powłoka cynku gładka, ciągła i bez odbarwień - Brzegi ocynkowane |
| KRĘGI | Standardowa waga kręgu: 50 kg (+0,5/-0kg); na indywidualne zamówienie od 20 kg do 50 kg (+0,5/- 0 kg) |
| PAKOWANIE | Materiał dostarczany na paletach lub w wiązkach |
| OZNACZENIE | Każdy krąg posiada opis na materiale z danymi towaru. Kolor opisu identyfikuje zmianę, która produkt wytworzyła. Zgłaszać w przypadku reklamacji. |
| TOLERANCJA ILOŚCIOWA | Ze względu na charakter dostarczanych produktów, Tiga-Cynk Sp. z o.o. ma prawo do realizacji dostawy w tolerancji wagowej +/- 5% w stosunku do przyjętej w zamówieniu i potwierdzeniu zamówienia wagi nominalnej |